# Đặc tả hệ thống ECG CNN1D trên FPGA (v2)

## 1. Mục tiêu và phạm vi

Trong 3 tuần, nhóm chạy model CNN Lite INT8 đã đóng băng trên bộ tăng tốc Conv1D đã có, nạp lên bo DE10-Lite. Kết quả phần cứng phải khớp golden Python từng bit, và nhóm demo phân loại beat N/S/V/F trên các bản ghi MIT-BIH DS2 phát lại qua UART.

Tên đề tài: Phân loại rối loạn nhịp tim từ ECG một kênh bằng CNN 1D lượng tử hóa INT8, triển khai trên bộ tăng tốc systolic array FPGA.

| Trong phạm vi v2 | Ngoài phạm vi (hướng phát triển) |
| --- | --- |
| Model Lite đã đóng băng, không train lại | Train lại hoặc đổi kiến trúc model |
| 4 block conv (conv, bias, shift, ReLU, MaxPool) và tổng GAP chạy trên FPGA | GAP/FC1/FC2/argmax trên phần cứng |
| Tiền xử lý số nguyên (lọc, Pan-Tompkins, z-score, RR) và FC chạy trên PC | RISC-V SoC điều khiển qua MMIO |
| PC gửi z_q xuống FPGA, FPGA trả tổng GAP qua UART | Micro-compiler ONNX sinh descriptor |
| Nạp weight và cấu hình lớp tĩnh vào ROM | DMA, double buffer chồng load và compute |
| Đo latency, tài nguyên, Fmax trên DE10-Lite | AFE thật (AD8232 vào ADC của MAX 10) |

### Khác gì so với spec v1

| Hạng mục | Spec v1 | Spec v2 |
| --- | --- | --- |
| Model | "CNN 1D nhỏ" chưa chốt | Lite 16/32/64/64, k 7/5/3/3, 23.408 B, 1,61M MAC/beat |
| Lượng tử | INT8 có scale + zero-point, requant bằng bộ nhân | Scale lũy thừa 2 theo kênh, zero-point 0, requant = dịch phải làm tròn |
| Lớp | 5 lớp AAMI | 4 lớp N/S/V/F (bỏ Q) |
| Bộ điều khiển | RISC-V + MMIO + compiler | Sequencer FSM + ROM cấu hình, PC làm host |
| Bo mạch | Chưa chốt | DE10-Lite (MAX 10 10M50DAF484C7G) |
| Tiêu chí xong | Theo giai đoạn | 4 cổng nghiệm thu đo được (mục 7) |

## 2. Hiện trạng

Phần ML và golden đã xong. Lõi Conv1D của accelerator chạy đúng trên mô phỏng. Còn thiếu phần nối hai bên: hậu xử lý sau conv, chạy nhiều lớp liên tiếp, UART và top của bo. Số liệu lấy từ tài liệu nhánh dev và lần chạy ModelSim ngày 17/10/2026.

| Khối | Vị trí | Tình trạng | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu, chia DS1/DS2 theo bệnh nhân | repo dev, python/data/ | Xong | DS2 khóa bằng ECG_ALLOW_DS2, chỉ đánh giá 1 lần |
| Pan-Tompkins số nguyên | python/dsp/pan_tompkins.py | Xong | DS2: Se 99,753%, +P 99,682% |
| Lọc 0,5–40 Hz Q20, z-score, RR số nguyên | python/quant/pipeline_int.py | Xong | Bản stream trùng bit với bản offline trên 1.306 beat |
| Model Lite INT8 | python/quant/int8.py, lite_int8.npz | Xong, đã đóng băng | DS2 macro-F1 0,603; VEB Se 92,3% / +P 94,0%; SVEB Se 71,4% / +P 40,8% |
| Golden vectors, weights.h | export/ | Xong | int_forward_trace lưu mọi tầng trung gian |
| Giao thức UART thiết bị → PC | docs/uart_protocol.md, live_monitor.py | Xong (thiết bị đang là bản giả lập) | CRC-16, kiểm digest |
| PE, systolic array 3×3 INT8, cộng dồn 32 bit | AI_Chip/pe_array.v | Xong | Fmax 151,9 MHz trên Cyclone IV, 4.767 LE |
| AGU Conv1D, SRAM ping-pong, tile top | conv1d_tile_top.v | Xong | tb_conv1d_tile_top: 41/41 PASS |
| Layer controller (lặp tile) | conv1d_layer_controller.v | Xong nhưng chạy riêng, chưa nối tile top | tb_conv1d_layer_controller: 95/95 PASS |
| Hậu xử lý (bias, shift, ReLU, pool, ghi về SRAM) | — | Chưa có |  |
| Sequencer chạy cả mạng, ROM weight, UART RTL, top cho DE10-Lite | — | Chưa có |  |

Hạn chế đã biết của accelerator:

- FIFO feeder sâu 16, trong khi tile phải load hết rồi mới compute. Loader ghi vào FIFO không kiểm tra cờ full, nên K > 16 sẽ mất dữ liệu mà không báo lỗi. Testbench mới chỉ thử K = 3.

- AGU không hỗ trợ padding.

- Loader nạp tuần tự khoảng 3 chu kỳ/phần tử, nên mỗi tile tốn khoảng 10·K + 20 chu kỳ (đo ngày 17/10).

- Project Quartus chưa có .sdc, và Quartus trên máy chưa cài gói thiết bị MAX 10.

## 3. Kiến trúc và phân chia PC / FPGA

FPGA chỉ chạy phần nặng: 4 block conv chiếm 99,9% số MAC. PC dùng lại code số nguyên đã trùng bit ở nhánh dev cho tiền xử lý và phần FC (~2,3k MAC). Cách chia này không cần RISC-V trong 3 tuần.

kiến trúc v2 · PC host, FPGA chạy conv0–conv3

Vòng bên trái: sau mỗi lớp, output_writer ghi vào bank kia rồi swap, để bank đó làm đầu vào cho lớp sau. Vòng bên phải: sau conv3, 64 tổng GAP được gửi về PC qua frame GAP.

## 4. Model Lite INT8 (đã đóng băng)

Phần cứng chạy 4 block conv và tổng GAP của model results/2026-10-15_581b4c74_final_A5_svdb_n25_lite_e3/lite_int8.npz. Đầu ra phải trùng int8.py::int_forward_trace từng bit. Không được thay đổi model hay tham số.

| Lớp | Vào (Cin × L) | k | K = k·Cin | Ra (Cout × L) | Pool | Ghi về SRAM | Shift theo kênh | MAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conv0 | 1 × 360 | 7 | 7 | 16 × 360 | 2 | 16 × 180 | 7..10 | 40.320 |
| conv1 | 16 × 180 | 5 | 80 | 32 × 180 | 2 | 32 × 90 | 7..9 | 460.800 |
| conv2 | 32 × 90 | 3 | 96 | 64 × 90 | 2 | 64 × 45 | 7..9 | 552.960 |
| conv3 | 64 × 45 | 3 | 192 | 64 × 45 | — | tổng GAP 64 × int32 | 8..10 | 552.960 |

Số mũ activation: đầu vào z_q là 4 (giá trị = q · 2^−4, có dấu, ±127). Đầu ra conv0 là 2, đầu ra conv1–3 là 3. Sau ReLU, activation luôn nằm trong 0..127. Trong golden, weight conv có 21.104 B, bias có 176 số int32.

### Phép tính mỗi kênh ra c (bắt buộc giữ đúng)

\begin{aligned}
acc_c[t] &= \sum_{j=0}^{k-1}\sum_{i=0}^{C_{in}-1} w_q[c,j,i]\; x_q[t+j-\lfloor k/2\rfloor,\, i] + b_q[c] \quad (\text{int32})\\
y_c[t] &= \mathrm{clamp}\big((acc_c[t] + 2^{s_c-1}) \gg s_c,\; 0,\; 127\big)\\
p_c[t] &= \max\big(y_c[2t],\, y_c[2t+1]\big) \qquad S_c = \sum_{t=0}^{44} y^{(3)}_c[t]
\end{aligned}

- ≫ là dịch phải số học trên số có dấu. ReLU và clamp gộp chung một bước. Không có bộ nhân requant.

- Phần tử nằm ngoài [0, L) lấy bằng 0 (padding "same"). Vì zero-point bằng 0, chỉ cần ghi 0 vào SRAM.

- MaxPool lấy trên giá trị đã requant, cho kết quả đúng như golden vì requant là hàm đơn điệu.

- Bộ cộng dồn 32 bit là đủ: golden kiểm tra tràn int32 và chưa bản ghi nào bị tràn.

### Layout dữ liệu cho accelerator

Golden dùng w[Cout][Cin][k] và activation (Cin, L). Accelerator đọc theo kiểu channel-last, nên script export phải transpose.

| Tensor | Layout trong SRAM/ROM | Địa chỉ |
| --- | --- | --- |
| Activation vào lớp n | X[t][i], có p = k_n//2 hàng 0 ở mỗi đầu | base + (t + p)·Cin + i |
| Weight lớp n | W[c][j][i], là w_q.transpose(0, 2, 1) dàn phẳng | wbase + c·K + j·Cin + i |
| Bias, shift | 1 int32 và 1 uint4 cho mỗi kênh ra | cbase + c |

Tensor activation lớn nhất (đã pool, đã pad) là 47 × 64 = 3.008 B, nên mỗi bank 4.096 B là đủ. Writer ghi đầu ra theo padding của lớp kế tiếp: p = 2 cho đầu vào conv1, p = 1 cho đầu vào conv2 và conv3. Riêng đầu vào conv0 có p = 3, do khối frame_codec ghi (mục 6).

## 5. Đặc tả accelerator

Giữ nguyên lõi conv1d_tile_top và conv1d_layer_controller. Bản v2 đổi 4 tham số và thêm 5 khối mới. Ước lượng một beat mất khoảng 1,37M chu kỳ, tức ~27 ms ở 50 MHz, trong khi hai nhịp cách nhau ≥ 300 ms.

### Tham số

| Tham số | Hiện tại | v2 | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| ARRAY_ROWS × ARRAY_COLS | 3 × 3 | 4 × 4 | Số hàng chẵn thì cặp MaxPool không vắt qua ranh giới tile |
| FEEDER_DEPTH | 16 | 256 (map vào M9K) | K lớn nhất là 192; hiện K > 16 bị mất dữ liệu |
| IFMAP_MEM_DEPTH | 1024 | 4096 mỗi bank, 2 bank | Tensor lớn nhất 3.008 B |
| Weight memory | SRAM 1024 | ROM 32.768 × 8, nạp bằng .mif | Chứa cả 21.104 B weight của 4 lớp, không phải swap |
| ACC_W | 32 | 32 | Golden đã chứng minh không tràn |
| Bộ nhân | Wallace dựng bằng LE | Giữ nguyên (~8,5k LE cho 16 PE) | Đã qua test. Chỉ đổi sang * dùng DSP nếu thiếu LE |
| Clock | — | 50 MHz từ thạch anh trên bo | MAX 10 cấp C7 chậm hơn Cyclone IV, không cần PLL |

### Khối mới

| Khối | Việc | Giao diện chính |
| --- | --- | --- |
| post_proc | Với mỗi kết quả tile: cộng bias[c], (acc + 2^(s−1)) >>> s, clamp 0..127, max theo cặp hàng (nếu pool_en), cộng vào tổng GAP S[c] (nếu gap_en) | Vào o_tile + o_tile_valid từ PSM, out_row_base, out_col_base; ra luồng (t, c, int8) |
| output_writer | Ghi int8 vào bank đang ghi tại (t + p_next)·Cout + c. Đầu mỗi lớp, ghi 0 vào p_next hàng padding ở hai đầu | Cổng ghi của tensor_pingpong_buffer |
| net_sequencer | Chạy conv0 → conv3: nạp cấu hình lớp, start layer controller, chờ done, swap bank. Xóa S[c] khi bắt đầu beat. Đếm chu kỳ | i_beat_start, o_beat_done, o_cycles |
| layer_cfg_rom | 4 bản ghi cấu hình (bảng dưới) + 176 bias int32 + 176 shift | Đọc theo chỉ số lớp và kênh |
| uart_rx/tx + frame_codec | 115.200 baud 8N1. Nhận frame ZQ và ghi vào bank đầu vào; gửi frame GAP sau o_beat_done | Mục 6 |
| de10_top | Clock 50 MHz, reset từ KEY0, UART qua header GPIO, LED báo bận/lỗi CRC | Chỉ còn vài chân I/O (bản hiện tại kéo ra 369 chân) |

### Cấu hình từng lớp (ROM, sinh từ script export)

| Trường | conv0 | conv1 | conv2 | conv3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cin / cout | 1 / 16 | 16 / 32 | 32 / 64 | 64 / 64 |
| k_len = k·Cin | 7 | 80 | 96 | 192 |
| window_step = Cin (stride 1) | 1 | 16 | 32 | 64 |
| out_len (trước pool) | 360 | 180 | 90 | 45 |
| pool_en / gap_en | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 |
| p_next (padding cho lớp sau) | 2 | 1 | 1 | — |
| wgt_base (B) | 0 | 112 | 2.672 | 8.816 |
| cbase (chỉ số bias/shift) | 0 | 16 | 48 | 112 |

### Ước lượng số chu kỳ (4 × 4, mỗi tile ~13·K + 20 chu kỳ)

| Lớp | Số tile | Chu kỳ |
| --- | --- | --- |
| conv0 | 90 × 4 = 360 | ~40k |
| conv1 | 45 × 8 = 360 | ~382k |
| conv2 | 23 × 16 = 368 | ~467k |
| conv3 | 12 × 16 = 192 | ~483k |
| Tổng |  | ~1,37M (≈ 27 ms @ 50 MHz) |

Nút thắt là loader nạp tuần tự, không phải mảng PE. Chưa cần tối ưu ở v2. Công thức ~13·K + 20 là ngoại suy từ số đo trên mảng 3 × 3, cần đo lại ở cổng 3.

Tài nguyên dự kiến trên 10M50: 15–25k / 49.760 LE; khoảng 64 kbit (ifmap) + 256 kbit (ROM weight) + 16 kbit (FIFO) ≈ 340 / 1.638 kbit M9K. Phải chọn chế độ cấu hình Single Uncompressed Image with Memory Initialization để ROM được khởi tạo.

## 6. Giao tiếp UART PC ↔ FPGA

Dùng lại khung frame của docs/uart_protocol.md: A5 5A | type | len | payload | CRC-16/CCITT-FALSE (little-endian). Thêm 3 loại frame từ 0x10 trở đi để không trùng các loại đang có. Vì len chỉ có 1 byte (tối đa 255), 360 byte z_q phải tách thành 2 frame.

| Type | Chiều | Payload | len |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x10 ZQ_CHUNK | PC → FPGA | beat_id u16, offset u16 (0 hoặc 180), zq[180] i8 | 184 |
| 0x11 GAP | FPGA → PC | beat_id u16, status u8, cycles u32, S[64] u16 (tối đa 45 · 127 = 5.715) | 135 |
| 0x1F NACK | FPGA → PC | beat_id u16, code u8 (1 = sai CRC, 2 = sai độ dài, 3 = đang bận, 4 = thiếu chunk) | 3 |

Quy trình một beat:

- PC chạy pipeline_int (lọc, Pan-Tompkins, tinh chỉnh R, z-score, RR) và gửi 2 frame ZQ_CHUNK.

- frame_codec kiểm CRC, ghi zq vào bank đầu vào tại địa chỉ 3 + offset + i. 3 ô đầu và 3 ô cuối được ghi 0 làm padding cho conv0.

- Khi đủ 2 chunk của cùng beat_id, FPGA phát i_beat_start cho net_sequencer.

- Sau o_beat_done, FPGA gửi GAP. PC tính FC1 (gộp RR), FC2, argmax theo đúng int8.py, rồi so với golden.

Thông lượng: ở 115.200 baud, mỗi beat mất khoảng 380 B lượt đi (~33 ms), 141 B lượt về (~12 ms) và ~27 ms tính toán, tổng ~72 ms. Như vậy đủ cho demo real-time, nhưng chạy toàn bộ 49.712 beat DS2 sẽ mất khoảng 1 giờ. Nếu mạch USB-TTL hỗ trợ, nâng lên 921.600 baud để chạy cổng 4 nhanh hơn.

## 7. Kiểm chứng và tiêu chí nghiệm thu

Mỗi cổng chỉ đạt khi 0 sai khác so với golden. Không dùng ngưỡng sai số. Nguồn dữ liệu chuẩn là 8 đoạn golden (1.306 beat) trong export/golden/.

| Cổng | Nội dung | Đạt khi | Công cụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Export | Script export_hex.py sinh weight đã transpose, ROM cấu hình, bias/shift và tensor kỳ vọng từng lớp theo layout X[t][i] có padding. Một mô hình Python chạy trực tiếp trên layout mới | Mô hình trên layout mới trùng int_forward_trace ở cả 1.306 beat, mọi tầng | pytest |
| 2. Khối RTL | Testbench riêng cho post_proc (acc âm, biên làm tròn, shift 7..10, clamp), output_writer (padding, địa chỉ), tile với K = 7, 80, 96, 192 | Mọi test PASS, có test K = 192 | ModelSim |
| 3. Một beat trên mô phỏng | net_sequencer chạy đủ conv0 → conv3 với ROM thật; dump bank sau mỗi lớp | Đầu ra cả 4 lớp và 64 giá trị S trùng golden trên ≥ 100 beat; ghi lại số chu kỳ/beat | ModelSim + script so sánh |
| 4. Trên bo | DE10-Lite, PC phát lại 1.306 beat golden qua UART | S trùng golden 100%; nhãn trùng lite_integer; không có NACK | host_replay.py |

Số liệu phải báo cáo:

- Se, +P, F1 từng lớp và confusion matrix trên DS2 (đã có; vì phần cứng trùng bit nên dùng lại kết quả lite_integer).

- Độ chính xác giảm qua từng tầng: float → INT8 → RTL → bo. Hai tầng cuối phải bằng 0.

- Số chu kỳ và ms mỗi beat (đo bằng o_cycles), LE, M9K, bộ nhân 9 bit, Fmax trên 10M50.

- So sánh với cùng model chạy C trên PC (tùy chọn, nếu còn thời gian).

## 8. Kế hoạch 3 tuần và rủi ro

Ba luồng việc chạy song song: RTL, Host (Python) và Bo. Mỗi luồng do một người phụ trách, nhóm tự điền tên. Ngày tháng dưới đây là giả định, cần chốt theo hạn nộp thật.

kế hoạch 3 tuần · 3 luồng việc, 4 cổng

Nếu cổng 4 trượt, nhóm bảo vệ bằng cổng 3: mô phỏng trùng bit trên ≥ 100 beat đã là một kết quả hoàn chỉnh.

| Rủi ro | Dấu hiệu sớm | Phương án |
| --- | --- | --- |
| post_proc hoặc writer lệch golden (làm tròn, padding, địa chỉ) | Cổng 2 hoặc 3 có sai khác | Dump từng tầng và so bằng script. Sửa RTL cho khớp golden, không sửa golden |
| Chuyển sang 4×4 làm hỏng test cũ, hoặc FIFO 256 không được map vào M9K | Số LE tăng vọt; test 3×3 fail | Giữ 3×3; writer làm MaxPool bằng đọc–so sánh–ghi trên bank |
| Chưa cài được gói MAX 10, UART trên bo chưa chạy | Cuối tuần 1 chưa có UART loopback | Làm loopback ngay ngày đầu. Dự phòng: nạp và đọc dữ liệu qua JTAG bằng In-System Memory Content Editor |
| UART quá chậm khi chạy toàn bộ DS2 | ~1 giờ cho 49.712 beat ở 115.200 baud | Dùng 921.600 baud, hoặc chỉ chạy 1.306 beat golden trên bo |

## 9. Hướng phát triển và dọn repo

Các hướng dưới đây chỉ làm sau khi cổng 4 đạt, xếp theo thứ tự nên làm.

- AFE thật: AD8232 cắm vào header analog của DE10-Lite, lấy mẫu bằng ADC tích hợp của MAX 10 ở 360 Hz. Cần kiểm tra dải điện áp vào trong User Manual, chỉ dùng nguồn pin, và chấp nhận độ lệch miền dữ liệu so với MIT-BIH.

- GAP, FC1, FC2, argmax trên phần cứng: khoảng 2,3k MAC. FC1 có 2 khối cộng dồn với số mũ riêng, nên cần thêm một đường căn số mũ.

- RISC-V (PicoRV32) qua MMIO: đưa Pan-Tompkins, bộ lọc và z-score xuống chạy trên chip.

- Tăng tốc loader: nạp 1 phần tử/chu kỳ và chồng load với compute, giảm khoảng 3 lần số chu kỳ.

- Micro-compiler ONNX: sinh ROM cấu hình thay cho script viết tay.

Dọn repo nhánh dev (~2,06 GB):

- ☐ Thêm .gitignore cho data/cache/ (~1,1 GB), data/raw/ (140 MB), results/*/ckpt (~450 MB) và __pycache__/.

- ☐ Chỉ giữ thư mục model cuối cùng và export/. Dữ liệu tải lại được bằng scripts/download_mitbih.py.

- ☐ Cả nhóm thống nhất có viết lại lịch sử git hay không (git filter-repo). Nếu không, dùng clone sparse để bỏ qua data/ và results/.

- ☐ Viết README.md (hiện đang trống). Đưa RTL từ AI_Chip vào cùng repo dưới rtl/, bỏ các file .bak và thư mục db/.