1. Kết nối

- UART 115200 8N1, qua module USB-UART 3.3 V (3 dây TX, RX, GND).

- Mỗi gói bắt đầu bằng A5 5A và kết thúc bằng CRC-16.

2. PC gửi gì, FPGA trả gì

| PC gửi | FPGA trả |
| --- | --- |
| 1 nhịp tim (368 byte): mã nhịp + 360 mẫu + 4 số RR | Kết quả (25 byte): mã nhịp + 4 điểm số + nhãn (N/S/V/F) + số chu kỳ đã tính |
| PING (kiểm tra kết nối) | PONG + mã trọng số (để biết nạp đúng file) |
|  | NACK nếu gói nhận được bị lỗi |

FPGA chạy CNN.

3. File tặng cho Dũng

| File | Dùng để |
| --- | --- |
| ecg_params.vh | Hằng số của mạng (kích thước, số bit dịch) |
| mem/*.hex, *.mif | Trọng số, nạp vào ROM |
| golden/*.hex | Đáp án từng lớp của 1,306 nhịp, để testbench so |
| uart_in.bin, uart_out_expected.bin | Chuỗi byte mẫu PC gửi và FPGA phải trả, để mô phỏng UART |
| ref_cnn.py | Code tham chiếu của CNN, để đối chiếu cách tính |
| fpga_host.py | Chạy trên máy nối board: gửi nhịp, nhận kết quả, tự báo đúng/sai |

4. Cần xử lý

- Viết RTL: UART + đọc gói, CNN int8, hiển thị HEX/LED.

- Mô phỏng: kết quả trùng golden

- Chạy fpga_host.py golden, kiểm tra file log và video.

Khung gói tin

Mọi gói dùng chung một khung: 2 byte đồng bộ, loại gói, độ dài, nội dung và CRC-16. Mọi số nhiều byte đều là little-endian. Tổng độ dài khung = LEN + 7 byte.

| Offset | Số byte | Trường | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | SYNC0 | 0xA5 |
| 1 | 1 | SYNC1 | 0x5A |
| 2 | 1 | TYPE | Loại gói (mục 4) |
| 3 | 2 | LEN | Số byte nội dung, u16 |
| 5 | LEN | PAYLOAD | Nội dung gói |
| 5 + LEN | 2 | CRC16 | Tính trên TYPE, LEN và PAYLOAD |

CRC-16/CCITT-FALSE: đa thức 0x1021, giá trị đầu 0xFFFF, không đảo bit, không XOR đầu ra. Không tính hai byte đồng bộ. Kiểm tra: chuỗi ASCII 123456789 cho 0x29B1.

Ví dụ một gói PING hoàn chỉnh (LEN = 0, CRC = 0xFBAC):

A5 5A 01 00 00 AC FB

Bên nhận bỏ qua mọi byte cho đến khi gặp A5 5A, nên tự đồng bộ lại sau lỗi. Đây là giao thức phiên bản 2: trường LEN dài 2 byte, vì một gói nhịp dài 368 byte, vượt giới hạn 255 của phiên bản 1.